По  заказу РИА «Стройинформконсалтинг»

и Группы компаний  «СУ-155»

Информация предоставлена проектной мастерской пригородной зоны Москвы и Московской области ГУП НИиПИ Генплана Москвы. Руководитель мастерской – заместитель директора института Меламед Анна Григорьевна (см. ПРИМЕЧАНИЕ в конце текста).

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ

В ГОРОДАХ БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ

Московский регион характеризуется неравномерностью расселения и освоения территорий: в радиусе 50-60 км от Москвы сформировалась наиболее плотно заселенная часть – Московская агломерация, где плотность населения в 60 раз превышает плотность населения внешнего пояса Московской области.

Зона ближнего Подмосковья (в 15-20 км от столицы) особая, динамичная, трудно регулируемая территория, которая привлекательна для москвичей и жителей Подмосковья. Градостроительное формирование этой зоны имеет ряд специфических особенностей: с одной стороны, это неизбежность активного освоения территорий и стимулирование инвестиционных инициатив; с другой стороны, - необходимость сохранения экологической устойчивости природного комплекса.

Города ближнего Подмосковья вместе с прилегающими населенными пунктами являются ядрами групповых систем расселения Московской области и  в тоже время являются составной частью Московской столичной агломерации как более крупной системы расселения, формируя ее внешний пояс. Города ближнего Подмосковья образуют крупные промышленно-селитебные комплексы с численностью населения от 40 (Дзержинский) до 160 тыс.чел. (Люберцы) и в ряде случаев практически сливаются с Московскими жилыми районами (Ново-Косино, Куркино, Митино).

Местоположение городов ближнего Подмосковья в системе Московской агломерации характеризуется следующими особенностями:

- расположение городов на основных радиальных осях расселения Московской области, что обусловливает высокую степень «транзитности» их территории, разрезанность транспортными магистралями;

- близость к границам Москвы предопределяет выполнение этими городами роли «главных ворот столицы»,   что диктует особые требования  к формированию внешнего облика их застройки, которая должна соответствовать столичному статусу;

- высокая доля территорий, занятых объектами промышленно-комунального назначения, в том числе федерального значения, что осложняет решение вопросов комплексной реконструкции городской застройки;

- высокая степень застроенности территории вдоль транспортных коммуникаций;

- исторически сложившееся расположение городов на природно-ландшафтных осях, формируемых долинами реки-Москвы и ее притоков, связывающих в единую пространственную систему  районы Москвы и городов ближнего Подмосковья, что обуславливает необходимость «равновесного» решения задач расселения населения и сохранения природно-исторического каркаса территории.

Ближний пригород Москвы – специфическое пространство Московской области, особенности которого состоят в том что:

- трансформация территорий происходит более высокими темпами, чем в Москве и в более отдаленных районах области

- удельный вес урбанизированных территорий наиболее высокий в области;

- интенсивнее, чем в области в целом сокращаются «природные» (внегородские) территории;

- наибольшая дробность пространственных членений: величина участков землепользования ближе к Московским показателям.

Сложившаяся структура Москвы и ближнего Подмосковья отражает присущую им целостность – территориальную, пространственную и функциональную. Радиально-кольцевая структура Москвы обуславливает лучевую структуру Московской агломерации и региона в целом. Ближнее Подмосковье, с одной стороны, развивает систему периферийных районов Москвы и связано с Москвой непрерывностью природного каркаса с другой стороны, составляет часть системы населенных мест Московской области. Его можно рассматривать и как продолжение районов Москвы и как начало областных агломераций 2-го порядка. Самые крупные планировочные элементы пригорода - города кратны по численности населения муниципальным округам Москвы. Территориальные показатели городов первого пояса районов Московской области также сопоставимы с муниципальными округами Москвы.

Структурно все города ближнего Подмосковья развивают или являются территориальным продолжением московских административных округов и связаны с Москвой радиусами железных дорог и автомагистралей. Местной сетью автодорог с городами связаны рабочие и дачные поселки. Сельские населенные места, включая дачно-садовые поселения, формирующиеся в локальные местные системы, связаны с городами и наиболее крупными поселками.

Территория ближних пригородов Москвы  характеризуется сохранившимся пространственно-производственным потенциалом, высокой концентрацией экономической активности, развитием сектора финансово-деловых услуг, уровень решения жилищной проблемы не намного ниже московского; относительная стабилизация уровня занятости достигается за счет размещения мест приложения труда, создаваемых в результате градостроительной реорганизации московских промышленно-коммунальных и складских зон, часть из которых ушла в зону ближних пригородов, развивается малое предпринимательство и предприятия среднего бизнеса.

Близость Москвы обуславливает не только тесные производственные, трудовые, транспортные, культурно-бытовые связи областных городов со столицей, но и общность многих проблем комплексной застройки их территорий, основными среди которых являются:

1. - дефицит территориальных ресурсов для развития городов, обусловленный особенностями сложившейся системы расселения и экстенсивным характером освоения селитебных и  производственных территорий. Средняя плотность жилой застройки в городах достаточно низкая – до 5000 кв.м/га, т.к. порядка 40% жилого фонда составляет 3-5 эт. застройка. При этом средняя обеспеченность жильем в городах составляет от 17,1 кв.м/чел. (Долгопрудный) до 21, 0 кв.м/чел.

Производственно-коммунальные территории также характеризуются низкой плотностью застройки и имеют скрытые территориальные резервы, в т.ч. для  размещения нового жилищного строительства на основе вывода непрофильных объектов.

Как правило города в ближнем Подмосковье  не имеют возможности расширения границ и могут развиваться в основном за счет использования внутренних резервов развития: - освоения еще незастроенных территорий, - сноса малоэтажного ветхого  фонда и реконструкции застройки  сложившихся микрорайонов, - функционального упорядочения, уплотнения и  сокращения территорий коммунальных зон. Такой подход требует продуманных решений по коренной реорганизации сложившихся городских территорий.

2. - недостаточный существующий уровень обеспечения предприятиями коммунального и бытового обслуживания, общественного питания, спортивными сооружениями. Фактическая обеспеченность ими составляет порядка 50-60%. В ряде случаев характерной чертой является отсутствие ярко выраженного общегородского центра с развитыми объектами  административного, делового, культурно-зрелищного, гостиничного назначения в комплексе с выразительной жилой застройкой (Долгопрудный Балашиха, Химки)

3. – необходимость развития и реконструкции  инженерно-транспортной инфраструктуры. Для транспортного обслуживания городов характерно: 1. - отсутствие внутренней связности территорий города, их разобщенность, обусловленная прохождением транзитных магистралей  и отсутствием развязок в разных уровнях  2. - низкая пропускная способность имеющейся улично-дорожной сети, что негативно влияет на состояние окружающей среды 3. - недостаточная плотность и плохое состояние муниципальной дорожной сети 4. -  нехватка гаражей и автостоянок (60%нормативной обеспеченности).

Сложность и актуальность решения проблем инженерного обеспечения определяется высокой степенью износа существующих сетей, дефицитом мощности имеющихся сооружений и использованием Московских источников, которые также имеют недостаточную мощность

4. – В городах сложилась и непростая экологическая обстановка, что  обусловлено не только влиянием Московских предприятий, но и в значительной степени влиянием собственных источников загрязнения: это автотранспорт, промпредприятия города, неорганизованные свалки, и т.д. Это требует принятия определенных решений при комплексной застройке новых и сложившихся районов, в том числе связанных с перепрофилированием предприятий и их выводом.

Еще одной проблемой является повышение устойчивости природного комплекса Москвы и ее ближнего окружения с учетом всех его ландшафтных компонентов.

Природные особенности территории Московского региона, и исторически сложившиеся условия сказались на неравномерности развития и функциональном назначении секторов региона. Так северо-западный сектор между Ленинградским и Белорусским направлениями издавна осуществлял природоохранную роль по отношению ко всему региону, поскольку общее падение рельефа и направление основных рек региона с северо-запада на юго-восток. Северо-западный сектор содержит истоки главных рек региона, что является важнейшим природоохранным фактором в связи с осуществлением водоснабжения центральной части Московской области за счет поверхностных вод. Это налагает особые требования и к планируемой застройке территорий.

Единая для Москвы и ближнего Подмосковья система природного каркаса – долины рек Сходни – Горетовки, Сетуни, Рудневки – Пехорки, Яузы, Битцы и Городни охватывают и московские территории, и районы Московской области. Расположенные вдоль рек Сходни, Сетуни, Яузы, Москва-реки памятники истории и культуры входят в единые композиционно-пространственные комплексы. Московские природные территории: Алешкинский лес, Битцевский лес, Измайловский, Кузьминский лесопарки и другие имеют продолжение за границами Москвы. Устойчивость природного комплекса Москвы обеспечивается непрерывностью его природных связей и непрерывностью территорий, в том числе за счет освоения резервных территорий; реабилитацией утраченных долин малых рек, сохранением «экологических коридоров» – ключевых территорий-связок, связью с загородными природными ландшафтами: Сокольники – Лосиный остров, Измайловский парк – Горенский лесопарк, Кусково – Косинский водно-озерный комплекс – Салтыковский лесопарк, пойма Москва-реки и так далее.

Непрерывность территорий природного комплекса придадут целостность всему градостроительному комплексу Москвы и ближнего Подмосковья.

Система открытых, в том числе лесных, пространств в ядре агломерации испытывает интенсивное давление урбанизации. Равно как и в самой Москве, территории природного комплекса нуждаются в дополнительном статусе «особо охраняемых», так и в ближнем Подмосковье система территорий природного комплекса должна получить статус «особо охраняемых природных территорий».

Однако несмотря на имеющиеся проблемы территории городов центральной части Московской области обладают высокой инвестиционной привлекательностью для размещения жилой застройки, что обусловлено выгодным местоположением, притягивающим сюда производство и население, близостью к Москве, удобством транспортных связей и наличием территорий, где возможна коренная реорганизация.

Решение этих проблем при комплексной застройке жилых районов городов ближнего Подмосковья должно опираться на экологические и градостроительные приоритеты характерные для статуса столичного региона, которые были определены в «Основных направлениях устойчивого градостроительного развития Московской области» (2003г.), одобренных Правительством Московской области.

В соответствии с этими приоритетами агломерации 2-го порядка, ядрами которых являются города ближнего Подмосковья, предлагается формировать как зону градостроительного назначения с повышенным объемом вложений на мероприятия по формированию комфортной жилой среды, повышению социальных и пространственных стандартов проживания, созданию условий равновесия между урбанизированной и природной средой и переводу промышленных предприятий на экологически безопасные технологии.

Поэтому в генеральных планах этих городов (а нами разработаны генеральные планы 12  городов) даны предложения по градостроительному зонированию территории городов по приоритетным режимам освоения, которое предусматривает интенсификацию использования внутренних резервов; реконструкцию сложившихся жилых территорий с максимальным учетом природного каркаса, выявление рекреационных качеств территории с сохранением историко-культурного наследия и ландшафтного своеобразия территории города, реорганизацию промышленно-коммунальных зон с рекультивацией нарушенных территорий и санацию экологически кризисных ареалов.

Перспективы развития и функциональное зонирование территорий ближнего Подмосковья исходят из условий интенсивной урбанизации, по темпам и формам приближающейся более к Москве, нежели к отдаленным районам Московской области. Установленное зонирование территории ближнего Подмосковья соответствует специфике этой территории и общерегиональной градостроительной стратегии, направленной на:

- расширение природно-рекреационных и открытых пространств, выполняющих рекреационные функции, сохранение непрерывного природного каркаса;

- придания статуса особо охраняемых природных территорий значительной части природных территорий.

- увеличение территорий, одновременно осуществляющих многие функции – многофункциональных территорий, в том числе допускающих и рекреационное использование;

- стабилизацию территорий многоэтажной застройки, развитие зон малоэтажной и смешанной застройки, более щадящей по отношению к природным территориям;

- сокращение промышленно-производственных территорий.

В соответствии с этими приоритетами в наших проектах планировок жилых районов этих городов разработаны конкретные проектные предложения по решению остро стоящих в городах проблем размещения нового жилищного строительства, создания развитой системы  объектов обслуживания, реконструкции инженерно-транспортной инфраструктуры.

В основу формирования новых жилых микрорайонов в городах ближнего Подмосковья положены следующие принципы:

- ориентация на интенсивное использование территорий при соблюдении режимов регулирования градостроительной деятельности в регламентных зонах;

- четкое функциональное зонирование территории и рациональное решение транспортной системы;

- формирование жилых групп микрорайона с учетом нормативных требований к жилым территориям, включающим: придомовые территории, площадки отдыха, спорта, гостевые автостоянки;

- формирование развитой системы объектов повседневного и эпизодического обслуживания;

- создание внутренней связности элементов структуры микрорайона путем формирования активных транспортных, функциональных, планировочно-композиционных взаимосвязей между его территориями и функционального “насыщения” основных планировочных осей;

- ориентация при освоении новых территорий на активное их озеленение, комплексное благоустройство территории и формирование непрерывной системы озелененных пространств, объединенных внутренними пешеходными зонами, имеющих выход в природно-рекреационные зоны;

- сохранение природных рекреационных качеств территории;

- формирование выразительной панорамы застройки вдоль основных трасс восприятия;

- формирование инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с экологическими нормативами.

Архитектурно-планировочная организация территории районов центральной части Московской области основывается на своеобразии Московской системы, в центре которой находится Москва, от которой отходят лучевые системы расселения – агломерации 2-го порядка. Основными осями системы являются радиальные транспортные направления с расположенными вдоль них городами и поселками. Особенности сложившейся планировочной структуры диктуют агломерационный подход к решению градостроительных вопросов, как меру придания устойчивости всей системе. Для выравнивания уровня жизни населения Москвы и Подмосковья, сдерживания миграционных трудовых и бытовых потоков в Москву, а также повышения статуса городов центральной части области необходимо развить систему полифункциональных центров как вблизи Москвы, так и на периферии не только центральной части, но и всей области. В городах с богатым историческим наследием следует формировать опорные центры рекреационно-туристической системы.

Если в Москве жесткая радиально-кольцевая сетка магистралей нивелирует природные особенности территории, то в ближнем Подмосковье сохраняются и природные отличия, и исторически сложившаяся система поселений, формирующаяся на перспективу оси субурбанизации. В поселениях Московской области происходит замена регулярной городской планировки на нерегулярную живописную планировку пригородных территорий. Это позволяет при сравнительно высокой доле застроенных территорий сохранить типичный для Подмосковья характер застройки и контрастность по отношению к городской среде Москвы.

Развитие центров периферийного пояса Москвы неразрывно связано с системой центров ближнего Подмосковья: Выхино – Люберцы, Тушино – Химки и др. В ближнем Подмосковье система московских центров получит развитие не только в крупных городах, примыкающих к Москве, но и в более мелких территориальных образованиях – поселках городского типа, дачных поселках, в сельских системах расселения, где предусматривается размещение центров, ориентированных преимущественно на обслуживание жителей Москвы и Московской области.

Необходимо создавать целостные пространственные комплексы в местах сращивания или близкого расположения московских площадок, в том числе малоэтажного строительства, и основных площадок в ближнем пригороде: Куркино – Новоподрезково (Москва) – Химки (Московская область), Митино (Москва) – Красногорск (Московская область), Жулебино – Новокосино (Москва) – Люберцы и Реутов (Московская область), Солнцево (Москва) – Одинцово (Московская область). Необходим взаимный учет ландшафтных и природных факторов, качество застройки – плотности, этажности, потребительских и эксплуатационных характеристик застройки, сближенный уровень социального обслуживания с учетом согласованного размещения коммерческого и муниципального жилья.

Проектирование комплексной жилой застройки в городах ближнего Подмосковья имеет свои особенности,  обусловленные их местоположением в структуре столичной агломерации. Для городов ближнего Подмосковья характерно:

- размещение уникальных  жилых комплексов с развитой  инфраструктурой обслуживания, имеющих  выразительный архитектурный облик, которые бы отвечали статусу столичности и были привлекательны для  населения бизнес-класса с соответствующим уровнем комфортности жилья. Такие общественно-жилые комплексы  проектируются в «узловых» структурных зонах города как часть нового общегородского центра (Балашиха, Долгопрудный) или совместно с размещением центров обслуживания столичного, регионального и агломерационного  уровня (Красногорск – горнолыжный центр, дом Правительства Московской области, Троицк – международный университет)

- в настоящее время  такие уникальные жилые комплексы проектируются и в «рядовых» жилых районах городов (Мытищи – 15-16мкр., Балашиха – мкр.22-а, Заречье), что отвечает общей тенденции формирования комфортной и престижной для среднего класса жилой среды вблизи Москвы.

В ряде случаев проектирование таких комплексов ведется на конкурсной основе (Балашиха – мкр. «Центр») или с привлечением архитекторов международного уровня и включает в себя  разработку нескольких вариантов застройки, обсуждаемых как в городе, так и на Градостроительном совете Главархитектуры Московской области.

Представляет интерес опыт г.Балашихи, в границы которой включены прилегающие территории сельской и поселковой застройки. Перспективное развитие этих территорий предусматривается как отдельных крупных городских районов на основе преобразования сложившейся малоэтажной и коммунальной застройки в комплексные жилые районы столичного уровня. Объектом 1-й очереди является преобразование территорий вдоль Щелковского шоссе – мкр.Щитниково. При этом вопросы проектирования жилой застройки тесно связаны с поиском решения транспортных проблем по обходу Щелковского шоссе и трассировки планируемой линии легкого метро.

Выявленные особенности местоположения городов ближнего Подмосковья как составной части столичной агломерации обуславливают не только поиск  неординарных архитектурно-планировочных и пространственных решений, но и необходимость привлечения в ряде случаев Московской нормативной базы, которая в большей степени отвечает особенностям реконструкции районов сложившейся застройки и учитывает территориальные особенности их размещения в структуре города.

Московские нормативы более дифференцированы по территориальным зонам города (центральное ядро, городские узлы, примагистральные территории, межмагистральные территории) и соответственно позволяют в большей степени учитывать особенности местоположения районов новой застройки, в зависимости от этого фактора нормируются  и участки объектов обслуживания (школы, детские сады, гаражи, спортсооружения).

МГСН регламентирует также плотность застройки жилых участков в зависимости от расположения района и от степени комфортности жилья. В областных нормах не представлен регламент территории жилого участка с точки зрения необходимых придомовых территорий, проездов, стоянок и озеленения, что необходимо для проведения работ по межеванию территорий жилого микрорайона. Кроме того, московские нормативы дифференцированы по категории комфортности жилья и в большей степени учитывают потребности разных слоев населения.

Это те основные позиции в нормативных документах, которые имеют первостепенное значение при определении параметров новой застройки и от которых зависит выбор архитектурно-планировочного решения застройки не только с точки зрения компоновочного решения и комплексного подхода, но и его экономической целесообразности.

Таким образом, опыт последних лет по разработке проектов планировки жилых территорий в городах ближнего Подмосковья выявил целесообразность уточнения ряда положений действующей областной нормативной базы, их дифференциации в зависимости от положения  города в структуре столичного региона  с учетом московского опыта  решения сходных проблем.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если вы собираетесь использовать цитаты из данного исследования от первого лица просим не искажать данный текст.